- Регулируемый аксиально-поршневой насос РНА1Д .../35

Регулируемый аксиально-поршневой насос РНА1Д .../35 предназначен для подачи масла под давлением до 35 МПа в гидросистемы различных машин и агрегатов.

Насос представляет собой агрегат, состоящий из следующих узлов:

- аксиально-поршневого насоса высокого давления;

- механизма регулирования подачи;

- вспомогательного насоса низкого давления (по спец. заказу).

Механизм регулирования подачи:

- регулятор давления.

Обеспечивает постоянное давление в гидравлической системе с переменные расходом рабочей жидкости.

- Габаритные и присоединительные размеры

| Обозначение | 32/35 | 63/35 | 125/35 | 250/35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 144 | 172 | 220 | 268 |
| B2 | 169 | 202 | 257 | 316 |
| B3 | 246 | 290 | 372 | 440 |
| B4 | 125 | 141 | 158 | 176 |
| B5 | 8 | 10 | 14 | 16 |
| D1 | 28 | 35 | 45 | 55 |
| D2 | 23 | 28 | 35 | 52 |
| D3 | 34 | 40 | 51 | 68 |
| D4 | 11 | 14 | 18 | 21 |
| D5 | 105 | 125 | 155 | 195 |
| D6 | 90 | 110 | 135 | 170 |
| D7 | К 1/2" | К 1/2" | К 1" | К 1 1/4" |
| D8 | К 3/8" | К 3/8" | М 33х2 | М 33х2 |
| D9 | К 3/8" | К 3/8" | М 22х1,5 | М 22х1,5 |
| H1 | 94 | 112 | 142 | 174 |
| H2 | 115 | 142 | 182 | 220 |
| H3 | 83,5 | 102 | 131 | 156 |
| H4 | 88,5 | 106,5 | 137 | 168 |
| H5 | 240 | 291,5 | 361,5 | 431,5 |
| H6 | 31 | 38 | 48,5 | 59 |
| L1 | 352 | 391 | 455 | 518 |
| L2 | 338,2 | 388,8 | 483,5 | 598 |
| L3 | 173,5 | 210 | 265 | 332 |
| L4 | 47 | 57 | 71 | 87 |
| L5 | 70 | 69,5 | 84,5 | 100 |
| L6 | 55 | 74,9 | 99,8 | 120 |
| L7 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| L8 | 17 | 20 | 25 | 32 |
| L9 | 85 | 85 | 111 | 111 |
| L10 | 46 | 46 | 85 | 85 |
| L11 | 488 | 536 | 689 | 801 |

- Условное обозначение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РНА | 1Д | 32, 63, 125, 250 | 35 | УХЛ, 0 | 4 |

| 1 | Исполнение | Без индекса - без вспомогательного насоса, 1 - со вспомогательным насосом однопоточным, 2 - со вспомогательным насосом двухпоточным (по спец. заказу) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Тип насоса | РНА |
| 3 | Вид управления | Регулятор давления |
| 4 | Рабочий объем | 32, 63, 125, 250 см3 |
| 5 | Номинальное давление | 35 МПа |
| 6 | Климатическое исполнение | УХЛ - умеренно-холодный, О - тропический |
| 7 | Категория размещения | 4 |

- Технические параметры

| Параметры | РНА1Д |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32/35 | 63/35 | 125/35 | 250/35 |
| Рабочий объем, см3 | 32 | 63 | 125 | 250 |
| Частота вращения, с-1 (об/мин): |  |  |  |  |
| номинальная | 25 (1500) |  |  |  |
| Подача, л/мин | 44 | 87 | 172,5 | 345 |
| Давление на выходе, МПа: |  |  |  |  |
| номинальное | 32 |  |  |  |
| Номинальная мощность, кВт: | 27 | 52,5 | 102,5 | 205 |
| Масса, кг | 35 | 50 | 120 | 209 |

| Параметры | 1РНА1Д |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32/35 | 63/35 | 125/35 | 250/35 |
| Рабочий объем, см3 | 32 | 63 | 125 | 250 |
| Частота вращения, с-1 (об/мин): |  |  |  |  |
| номинальная | 25 (1500) |  |  |  |
| Подача, л/мин | 44 | 87 | 172,5 | 345 |
| Давление на выходе, МПа: |  |  |  |  |
| номинальное | 32 |  |  |  |
| Номинальная мощность, кВт: | 28,4 | 54,8 | 107,4 | 212,2 |
| Масса, кг | 40,5 | 55,5 | 132 | 221 |